OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Remont poszycia dachowego budynku:

II Urzędu Skarbowego w Koszalinie ul . Moniuszki 15 , 75-549 Koszalin

2. Przedmiot zamówienia i zakres robót

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót dekarskich polegających na przygotowaniu i naprawie istniejącego pokrycia z papy oraz ułożeniu nowej, wierzchniej warstwy papy termozgrzewalnej o szacowanej powierzchni połaci ok. 250 m², wraz z dostawą wszelkich niezbędnych materiałów i pracami towarzyszącymi.

Szczegółowy zakres prac obejmuje w szczególności:

- Prace przygotowawcze i naprawcze:

Wykonanie oględzin i inwentaryzacyjnych pomiarów kontrolnych dachu z natury.

Oczyszczenie całej powierzchni dachu z zanieczyszczeń, mchów, liści oraz luźnej posypki.

Lokalizacja i naprawa uszkodzeń istniejącego pokrycia: usunięcie odstających, spękanych i niedogrzanych kawałków starej papy.

Likwidacja pęcherzy powietrznych poprzez ich nacięcie (tzw. "kopertowanie"), wysuszenie, podklejenie lub wycięcie uszkodzonej papy i uzupełnienie ubytków łatami z papy termozgrzewalnej.

- Gruntowanie:

Zagruntowanie naprawionego podłoża asfaltowym preparatem gruntującym w celu zapewnienia optymalnej przyczepności nowej warstwy.

- Układanie nowej warstwy papy:

Montaż jednej warstwy nowej papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia (szacowane zapotrzebowanie uwzględniające naddatki, zakłady techniczne i odpady wynosi ok. 325 m²).

Zapewnienie normowych zakładów podłużnych (min. 8-10 cm) oraz poprzecznych (min. 12-15 cm) wraz z uzyskaniem prawidłowego wypływu masy bitumicznej (wypływ rzędu 0,5 - 1 cm świadczący o prawidłowym zgrzaniu).

- Prace towarzyszące i wykończeniowe:

Wykonanie szczelnych i prawidłowych wywinięć nowej papy na elementy pionowe, w tym na mur ogniowy  na wysokość min. 15 cm ponad poziom dachu.

Uszczelnienie miejsc styku przy kominach, rurach wentylacyjnych i innych elementach przechodzących przez połacie dachowe.

- Prace porządkowe:

Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac, zebranie, wywóz oraz legalna utylizacja powstałych odpadów budowlanych (w tym resztek starej i nowej papy) przez Wykonawcę i na jego koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały niezbędne do wykonania pełnego zakresu zamówienia zapewnia, dokupuje i dostarcza Wykonawca na własny koszt. Dostarczone materiały muszą spełniać poniższe parametry minimalne:

- Papa wierzchniego krycia:

Modyfikowana elastomerem SBS.

Na osnowie z włókniny poliestrowej (zapewniającej wysoką odporność na rozrywanie i rozciąganie).

Grubość papy: min. 5,0 mm (rekomendowana 5,2 mm).

Giętkość w niskich temperaturach: do min. -20°C.

Materiał musi posiadać aktualną krajową lub europejską deklarację właściwości użytkowych (oznakowanie CE) oraz atesty higieniczne.

- Materiały pomocnicze:

Preparat gruntujący (rozpuszczalnikowy lub wodorozcieńczalnym), uszczelniacze dekarskie odporne na promieniowanie UV oraz ewentualne elementy montażowe muszą być w pełni kompatybilne z systemem wybranej papy i przeznaczone przez producenta do stosowania na zewnątrz.

4. Warunki realizacji robót

- Warunki atmosferyczne: Roboty należy prowadzić wyłącznie w dni bezdeszczowe, na suchym i oczyszczonym podłożu, w temperaturach otoczenia zgodnych z kartą techniczną i zaleceniami producenta systemu papowego.

- Bezpieczeństwo BHP i PPOŻ: Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP oraz ochrony przeciwpożarowej ze względu na pracę z użyciem otwartego ognia (palniki gazowe). Wykonawca zapewnia własny sprzęt (palniki, butle). W miejscu wykonywania prac przez cały czas ich trwania musi znajdować się sprawny, certyfikowany, podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice proszkowe min. 6 kg) zabezpieczony przez Wykonawcę.