Załącznik nr 1 do 3206-SOB.261.1.2026

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie 10 szt. okien połaciowych w budynku Urzędu Skarbowego w Gryficach przy ul. Niepodległości 54a wraz z pracami towarzyszącymi.

- Zakres robót

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- Prace przygotowawcze i zabezpieczające:

- Zabezpieczenie terenu prac, pomieszczeń, wykończenia i wyposażenia przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

- Zabezpieczenie konstrukcji dachu, pokrycia dachowego  oraz ciągów komunikacyjnych.

- Demontaż:

- Demontaż 10 szt. istniejących  okien połaciowych wraz z elementami mocującymi, uszczelnieniami i osprzętem.

- Demontaż prowadzony w sposób bezpieczny dla dachu.

- Przygotowanie otworów

- Oczyszczenie, naprawa otworów okiennych przed montażem nowej stolarki okiennej;

- Montaż stolarki i akcesoriów

  - Dostawa i montaż 10 sztuk okien połaciowych;

  - Dostawa i montaż dedykowanych kołnierzy uszczelniających wykonanych z materiałów odpornych na działanie warunków atmosferycznych, powlekane fabrycznie i w kolorze dostosowanym do obróbek zewnętrznych okna (w tym kołnierzy zespolonych oraz adaptacyjnych) dostosowanych do istniejącego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej;

  - Wykonanie szczelnego połączenia okien z pokryciem dachowym;

  - Odtworzenie/wykonanie izolacji termicznej, wodoszczelnej

oraz paroizolacyjnej na styku okna z konstrukcją dachu;

  - Dostawa i montaż dedykowanych markiz oraz rolet dla 10 okien.

- Prace wykończeniowe i wyregulowanie:

  - Wykonanie niezbędnych napraw wewnętrznych i zewnętrznych związanych

z wymianą okien;

  - Pełna regulacja zamontowanych okien, okuć, klap wentylacyjnych oraz osłon zewnętrznych i wewnętrznych;

  - Sprawdzenie prawidłowości działania wszystkich elementów.

- Utylizacja

- Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki okiennej  oraz pozostałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami;.

- Wymagania materiałowe:

  - Liczba okien: 10 szt.;

  - Wymiar okien 114x140 cm (szerokość × wysokość)

  - Konstrukcja: drewno klejone, zabezpieczone fabrycznie i wykończone bezbarwnym lakierem akrylowym.

  - Sposób otwierania: obrotowy (oś obrotu w połowie wysokości okna).

  - Sterowanie: klamka w górnej części skrzydła.

  - Wentylacja: Wbudowana klapę wentylacyjną/nawiewnik.

  - Pakiet szybowy:  dwukomorowy - 3-szybowy z szybą zewnętrzną hartowaną.

  - Współczynnik przenikania ciepła: Uw ≤ 1,1 W/(m²·K);

  - Kołnierze uszczelniające: komplet systemowych kołnierzy uszczelniających 
(w tym zespolonych), dedykowanych przez producenta okien

do zastosowanego typu okna i pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, zapewniających trwałe i szczelne połączenie z dachem oraz właściwe odprowadzenie wody dachowego oraz zapewniać prawidłową szczelność połączenia okna z dachem.

- Osłony zewnętrzne: markizowe, przeznaczone do konkretnego typu i wymiaru okna (obsługiwane manualnie).

- Osłony wewnętrzne: rolety wewnętrzne, przeznaczone do konkretnego typu    i wymiaru okna (obsługiwane manualnie).

- Gwarancja: minimum 10 lat na okna.

- Pokrycie dachowe: dachówka ceramiczna.

- Wymagania dotyczące montażu

Montaż okien należy wykonać zgodnie z:

- Instrukcją montażu producenta okien.

- Instrukcją producenta zastosowanych kołnierzy i systemów uszczelniających.

- Wymaganiami dotyczącymi prawidłowego wykonania izolacji termicznej, wodoszczelnej i paroizolacyjnej.

- Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

- Obowiązującymi przepisami i normami.

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:

- Prawidłowe wypoziomowanie i ustawienie okien;

- Prawidłowe zakotwienie ościeżnic;

- Zachowanie wymaganych przez producenta szczelin montażowych;

- Ciągłość izolacji termicznej wokół ościeżnicy;

- Szczelne wykonanie połączenia okna z warstwami dachu;

- Prawidłowe wykonanie odwodnienia i odprowadzenia wody z rejonu okna;

- Szczelne połączenie kołnierza z pokryciem dachowym;

- Prawidłowe wykonanie warstwy paroizolacyjnej od strony pomieszczenia;

- Prawidłowe wykonanie obróbek wewnętrznych;

- Regulację skrzydeł i okuć po zakończeniu montażu.

- Dokumentacja i wymagane dokumenty

Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające ich parametry techniczne i dopuszczenie do stosowania.

Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu w szczególności:

- Karty techniczne zastosowanych okien;

- Deklaracje właściwości użytkowych lub inne wymagane dokumenty;

- Instrukcje użytkowania i konserwacji;

- Instrukcje obsługi zamontowanych osłon;

- Dokumenty gwarancyjne;

- Dokumenty dotyczące zastosowanych kołnierzy i systemów montażowych;

- Dokumenty potwierdzające zagospodarowanie/utylizację odpadów (jeżeli są wymagane);

- Ewentualne protokoły z przeprowadzonych kontroli i odbiorów.

Uwaga: Przed zamówieniem stolarki Wykonawca zobowiązany jest do wykonania własnego pomiaru istniejących otworów oraz weryfikacji warunków montażowych. Sam fakt wskazania wymiaru 114 x 140 cm nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku sprawdzenia wymiarów i warunków technicznych przed zamówieniem okien.

6. Demontaż, utylizacja i odpowiedzialność

- Demontaż istniejących okien należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę konstrukcji dachu, pokrycia dachowego oraz pomieszczeń znajdujących się poniżej.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego prowadzenia prac demontażowych i montażowych.

- Miejsce realizacji usługi:

Gryfice, ul. Niepodległości 54a – budynek Urzędu Skarbowego w Gryficach